Los análisis que se realizan al hexano que ingresa a planta incluyen:

- MAM-714: Determinación de densidad de hexano: Se mide la densidad del hexano a una temperatura estándar, utilizando un hidrómetro y corrigiendo los resultados con tablas específicas.

Para la harina de soja salida del extractor (HSE), los únicos análisis que se realizan son:

- Determinación del contenido de solvente (retención):

  - Evaluación de la cantidad de solvente (hexano) presente en la harina al momento de la salida del extractor. Este análisis se realiza según el método MAM-1060​​.

- Determinación de materia grasa:

  - El contenido de materia grasa en la harina se determina por extracción con hexano, utilizando métodos como el MAM-684​​.

Los MAM aplicables a los análisis de harina de soja identificados en los documentos proporcionados son:

- MAM-683: Determinación de Humedad en Productos​​.

- MAM-684: Determinación de Aceites y Grasas en Productos​​.

- MAM-686: Determinación de Proteína en Productos​​.

- MAM-687: Determinación de Fibra Bruta​​.

- MAM-688: Determinación de Actividad Ureásica en Productos​​.

- MAM-689: Determinación de Granulometría en Harina​​.

Los MAM aplicables a los análisis de biodiésel identificados en los documentos proporcionados son:

- MAM-872: Determinación de la contaminación total en biodiésel​​.

- MAM-873: Determinación del índice de acidez en biodiésel​​.

- MAM-875: Determinación de humedad en biodiésel por Karl Fischer​​.

- MAM-876: Determinación de la estabilidad a la oxidación en biodiésel​​.

- MAM-877: Determinación de metanol en biodiésel mediante cromatografía de gases​​.

- MAM-930: Determinación del potencial de bloqueo del filtro de combustible de biodiésel (FAME B100)​​.

- MAM-1039: Determinación de los contenidos de éster y éster metílico de ácido linoleico​​.

- MAM-1070: Determinación de mono-, di-, triglicéridos, glicerina libre y total en biodiésel por cromatografía de gases​​.

Los análisis para aceite de soja son:

- MAM-707: Determinación de fósforo en aceite crudo de soja o girasol y en aceite desgomado.

- MAM-709: Determinación de acidez.

- MAM-712: Determinación de volátiles totales en aceite.

- MAM-713: Determinación de pigmentos de clorofilas.

- MAM-874: Determinación de 1,2 y 1,3 diacilglicéridos en aceite.

- MAM-924: Determinación de sedimentos en aceites vegetales.

- MAM-1064: Determinación de jabones en aceite crudo de soja.

Los análisis realizados a la semilla de soja, según los métodos documentados, incluyen:

- MAM-679: Determinación de humedad en poroto de soja​.

- MAM-680: Determinación de materia grasa en poroto de soja​.

- MAM-682: Determinación de proteína en poroto de soja utilizando equipo Buchi​.

- MAM-723: Toma de muestra y preparación de semillas de ingreso a producción​.

Los análisis que se realizan a la semilla de girasol incluyen los siguientes MAM:

- MAM-1071: Determinación de humedad en semilla de girasol​​.

- MAM-1072: Determinación de materia grasa en semilla de girasol​​.

- MAM-1073: Determinación de proteína en semilla de girasol utilizando equipo Buchi​​.

- MAM-723: Toma de muestra y preparación de semillas de ingreso a producción (aplicable a semilla de girasol y soja)​​.

Los análisis que se realizan al pellet de girasol según los métodos documentados son:

- MAM-683: Determinación de humedad. Este método evalúa la pérdida de masa al secar la muestra en estufa a 103 ± 2 °C​​.

- MAM-684: Determinación de aceites y grasas. Se realiza mediante extracción con hexano y pesaje del residuo seco para calcular el contenido de materia grasa​​.

- MAM-686: Determinación de proteína. Este análisis mide el contenido de nitrógeno, que se multiplica por un factor de conversión (6.25) para obtener el contenido de proteína bruta​.

Los análisis aplicables al aceite de girasol, según los MAM disponibles, son:.

- MAM-709: Determinación de acidez​.

- MAM-712: Determinación de volátiles totales en aceite​.

- MAM-924: Determinación de sedimentos en aceites vegetales​.

- MAM-1074: Determinación de impurezas insolubles en aceite​.

- MAM-939: Determinación del perfil de ácidos grasos en aceites por cromatografía gaseosa​.

Los análisis que se realizan al pellet de soja (pecaso) según los documentos son:

- MAM-683: Determinación de humedad. Se mide la pérdida de masa mediante secado en estufa a 103 ± 2 °C​​.

- MAM-684: Determinación de aceites y grasas. Se realiza una extracción con hexano, eliminando el solvente para calcular el contenido de materia grasa​​.

- MAM-686: Determinación de proteínas. Evalúa el contenido de nitrógeno mediante digestión química y lo multiplica por un factor (6.25) para obtener la proteína bruta​​.

Los análisis aplicables al trigo, según los documentos proporcionados, son:

- MAM-1062: Determinación de humedad. Mide el contenido de humedad en el trigo mediante secado en estufa, siguiendo normativas internacionales (ISO 712:2009)​​.

- MAM-1063: Determinación de proteínas. Se utiliza el equipo Buchi para analizar el contenido de proteínas, basado en la digestión química y posterior titulación​​.

- MAM-1065: Determinación del índice de caída (Falling Number). Evalúa la actividad de la enzima alfa-amilasa mediante un viscosímetro para determinar la calidad del trigo (Hagberg-Perten, ISO 3093:2009)​​.

Los análisis aplicables al maíz, según los documentos, son:

- MAM-1058: Determinación de humedad en maíz. Se realiza mediante secado en estufa a 130 ± 2 °C durante 1 hora, utilizando cápsulas y balanzas analíticas, ajustado a normativas IRAM 15850-2:2000​​.

- MAM-893: Determinación de humedad mediante humedímetros GAC. Se utiliza un humedímetro calibrado para medir el contenido de humedad de manera rápida, contrastando con métodos estándar para asegurar precisión​​.

Los análisis aplicables lecitina, según los documentos, son:

MAM-700: Determinación de insolubles en acetona.

MAM-935: Determinación de acidez en lecitina.

MAM-937: Determinación del color Gardner en lecitina.

MAM-1056: Determinación de viscosidad Brookfield en lecitina.

MAM-936: Determinación de materia insoluble en hexano.

MAM-934: Determinación de humedad en lecitina por Karl Fischer.

Los análisis aplicables GOMAS, según los documentos, son:

MAM-700: Determinación de insolubles en acetona.

Los análisis aplicables harina salida del toaster (HST), según los documentos, son:

MAM-683: Determinación de humedad mediante estufa.

MAM-705: Determinación de humedad mediante humedímetro.

MAM-761: Determinación de hexano residual por cromatografía gaseosa.

Los análisis aplicables Agua (item 45), según los documentos, son:

MAM-761: Determinación de hexano residual por cromatografía gaseosa.